预案编号：WCYA-2020-01

版 本 号：01/A

山东王晁煤电集团有限公司

生产安全事故综合应急预案

编    制：应急预案编委会

审    核：

批    准：

颁布日期：2020年5月22日

批  准  页

为适应山东王晁煤电集团有限公司（以下简称“公司”）内部条件、外部环境和面临风险的不断变化，满足公司应急管理的发展要求，依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》《突发事件应急预案管理办法》等有关法律法规，结合本公司生产经营实际，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，编制完成《山东王晁煤电集团有限公司生产安全事故综合应急预案》。

本预案是公司应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括公司的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容，为各分公司预案的编制提供指导原则和总体框架。

公司必须认真贯彻落实本预案的要求，结合单位实际，突出工作重点，编制和修订应急预案。要加强全员预防、避险、减灾的宣传教育，切实做好应急预案的培训和演练工作，在实践中使之不断改进和完善。要按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，切实加强与地方有关部门的联防联治，形成全员参与，防灾减灾的整体格局。

《山东王晁煤电集团有限公司生产安全事故综合应急预案》经审议通过，现正式发布。

签发：

日期：

山东王晁煤电集团有限公司

《生产安全事故应急预案》编委会

主    编：闫茂田、刘世堂

副 主 编：刘敬琳、王善学、管书洋、侯贺金

成    员：刘宗光、王玉山、任得霖、曹火松、李高传、杨建峰、李玲伟、张昕、孙启国、刘景升、张海峰、孔凡友

参加编制部门：应急预案编委会

目   录

1 总  则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4应急预案体系	3

1.5应急工作原则	4

2事故风险种类、发生的可能性以及严重性及影响范围	4

2.1公司概况	4

2.2危险源与风险分析	4

3应急组织机构及职责	15

3.1应急组织体系	15

3.2指挥机构及职责	18

4预警及信息报告	21

4.1预警	21

4.2信息报告	21

5应急响应	23

5.1响应分级	23

5.2响应程序	24

5.3处置程序	27

5.4处置原则	28

5.5处置要求	28

5.6处置措施	29

5.7应急结束	30

6信息公开	31

6.1信息发布的部门	31

6.2应急信息发布程序	31

6.3应急信息发布原则	31

7后期处置	31

7.1现场监测和恢复	31

7.2医疗救治	32

7.3人员安置	32

7.4征用物资设备清退	32

7.5善后及赔偿	32

7.6应急能力评估和应急预案修订	32

7.7总结归档积极改进。	33

8保障措施	33

8.1通信与信息保障	33

8.2应急队伍保障	33

8.3物资装备保障	33

8.4其他保障	33

9应急预案管理	35

9.1应急预案培训	35

9.2应急预案演练	35

9.3应急预案修订	35

9.4急预案备案	36

9.5应急预案实施	36

10奖惩	37

10.1奖励	37

10.2处罚	37

10.3维护和更新	37

附  件	38

附件1生产安全事故应急救援指挥部成员联系表	38

附件2外部救援联系方式	40

附件3生产安全事故抢险救灾专家通讯录	41

附件4台儿庄区应急局有关主要领导通讯录	42

附件5王晁煤电集团各企业抢救重大灾害物资储备一览表	43

附件6台儿庄区应急救援单位分布图	62

附件7滕州市应急救援单位分布图	63

附件8外部应急资源表	64

附件9抢险救灾医疗和防疫单位通讯录	65

附件10上级有关单位（部门）及周边矿井通讯联络方式	66

附件9信息上报格式化文本	67

附件10演练文本、记录	68

# 1 总  则

# 编制目的

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步加强山东王晁煤电集团有限公司生产安全事故应急处置，健全应急救援工作机制，规范应急响应程序，明确应急处置职责，迅速、科学、有效地指导应急救援工作，确保事故发生后最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护公司职工和周围群众的生命安全和社会稳定，结合山东王晁煤电集团有限公司实际，特制订本预案。

# 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）

（2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号，2019年4月23日第13届全国人大常委会第10次会议修正）

（3）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）

（4）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）

（5）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号）

（6）《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）

（7）《中华人民共和国矿山安全法》（2009修正）

（8）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日实行）

（9）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

（10）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）

（11）《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令[2001]第302号）

（12）《中华人民共和国工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）

（13）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）

（14）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令第2号修订）

（15）《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》（安监总厅应急[2009]73号）

（16）《山东省安全生产条例》（2017.5.1）

（17）《山东省消防条例》（省九届人大常委会第5次会议通过，2015年第100号令修订）

（18）山东省人民政府关于印发山东省贯彻《工伤保险条例》实施办法的通知（鲁政发〔2011〕25号）

（19）《山东省人民政府关于修订＜山东省生产经营单位安全生产主体责任规定＞的决定》（山东省人民政府令260号，第303号修订，第311号修订）

（20）《关于进一步加强企业生产安全事故应急预案备案工作的通知》（鲁安监发[2009]128号）

（21）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发[2009]56号）

（22）《山东省生产安全事故事故报告和调查处理办法》

（23）《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

（24）《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）

（25）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）

（26）《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019）

（27）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

（28）《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）

（29）《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

（30）《煤矿安全规程》

（31）《矿山救护规程》

（32）《山东省煤矿企业生产安全事故应急预案编制（修订）细则》

（33）《山东省煤矿重特大生产安全事故应急预案》

（34）《枣庄市突发事件总体应急预案》

（35）《台儿庄区人民政府突发公共事件应急预案》

（36）《关于开展企业车间岗位应急处置“五个一”活动的通知》（枣安监发[2012]98号）

（37）其他标准规范

# 1.3适用范围

本预案针对公司现状制定，适用于山东省内公司煤炭、电力、造纸、纺织、机械加工、运输等企业在生产经营和建设过程中，由于各种因素引起的生产安全事故应急救援行动。主要包括：

（1）可能导致死亡1人以上或者重伤三人以上的事故；造成直接经济损失一千万元以上的事故；其他造成严重后果的事故。

（2）超出集团公司各二级单位应急处置能力的事故。

# 1.4应急预案体系

根据集团公司管理体系和行业特点，应急预案体系包括：集团公司综合应急预案和各企业综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案等组成。

（1）集团公司综合应急预案是总体、全面的预案，主要阐述公司应急救援的方针、应急组织机构及相应的职责、应急行动的总体思路和程序，作为公司应急救援工作的基础和总纲。

（2）集团各下属企业应急预案。按照“分类管理、分级负责”的原则，由集团各下属企业针对各类事故而制定的应急预案，与集团公司生产安全综合应急预案相衔接，集团公司生产安全事故综合应急预案与《台儿庄区人民政府突发公共安全事件总体应急预案》、《滕州市煤矿重大突发性事故（件）应急处理预案》相衔接，应急预案体系包括集团各单位综合应急预案、专项预案及现场处置方案。

（3）集团各单位要建立生产安全事故应急处置卡，作为简化预案程序的有效手段，增强预案的适用性和可操作性。

# 1.5应急工作原则

以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；属地为主，条块结合；职责明确，规范有序；精心组织，科学施救；依靠科技、专业处置；预防为主、平战结合。

# 2事故风险种类、发生的可能性以及严重性及影响范围

# 2.1公司概况

山东王晁煤电集团有限公司成立于1997年12月18日，注册资本30000万元，集团公司位于枣庄市台儿庄区华阳路西文化路南。

王晁煤电集团是一家集煤炭、电力、纺织、造纸、机械、运输公司为一体的综合性企业集团，拥有王晁煤矿、耳海煤矿、热电公司、新能发电公司、联润新材料公司、天润机械公司、运输公司、荣华纸业等控股企业，拥有资产38亿元,净资产17.72亿元，拥有员工5000余人。

# 2.2危险源与风险分析

2.2.1危险源

集团下属企业存在着各类危险、有害因素。煤矿安全生产条件比较复杂，“水、火、瓦斯、煤尘、顶板”等五大煤矿自然灾害在矿井中均有不同程度存在，在建设或生产过程中，由于人员、设备、环境等因素影响，在一定条件下，可能引发瓦斯、煤尘、火灾、水害、顶板、机电运输、放炮及其它生产安全事故。非煤企业存在锅炉爆炸、压力容器爆炸、高温烫伤、火灾、其他爆炸、触电、起重伤害、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、物体打击、中毒和窒息、坍塌、淹溺等危险因素。另外各企业还受雨季洪水、雷电、冬季暴风雪等自然灾害影响。

2.2.2风险分析

2.2.2.1矿山事故风险分析

山东王晁煤电集团有限公司共有两个煤矿：山东王晁煤矿位于滕州市西南部级索镇境内，耳海煤矿位于贵州省黔西县花溪乡境内。位于山东省境内的为山东王晁煤矿，耳海煤矿属于贵州省黔西县，按照属地管理原则，本预案只考虑王晁煤矿。

王晁煤矿地质概况

王晁煤矿井田地层褶皱轻微，地层倾角平缓，一般为3～10°，总体基本构造形态为一宽缓褶曲伴有小的缓波状起伏，褶曲轴呈北东方向，井田内褶曲形态较为完整者为西阳温向斜。地层总体走向北东，倾向北西，由于受小的波状起伏影响，局部产状有所变化。生产巷道揭露证实，井田内共发育落差≥10m的断层13条，其余均小于10m，均为正断层，走向以北东向为主，井田内小断层不甚发育，落差较小。井田内共发育落差≥10m的断层6条，均为正断层，其中4条走向北东，2条走向近南北，地质构造复杂程度属中等类型。无冲击地压现象。

（1）煤尘、瓦斯爆炸与突出事故

王晁煤矿回采工作面、掘进工作面无计划停电停风或者通风设施使用不好而造成无风的巷道不按《煤矿安全规程》规定封闭和微风作业、掘进透老硐子或采空区、启封密闭排放气体；不通风，容易造成瓦斯积聚，易诱发瓦斯事故。

(2)火灾

煤矿企业发生火灾的因素较多，如电焊、电气失爆、电气设备各种保护设施不正常使用、运输机皮带打滑、跑偏、各种机械设备的摩擦、油质、火工品及其它易燃物管理不当以及井下吸烟等，都是造成火灾的主要因素。集团下辖煤矿现开采的煤层均有自然发火倾向性，为自燃煤层，如不采取有效的措施，容易发生煤层自燃事故，发生自燃事故的主要地点是采煤工作面及老空区。

(3)水文地质

集团各煤矿主要水害隐患类型主要为大气降水及地表水、采空区积水、顶板含水层水、底板承压水、断层导水、封孔不良钻孔水、岩溶陷落柱水七类。矿井充水水源主要为顶板及底板裂隙出水、老窑积水及地表水。井下开采时，在采空区、裂隙密集发育带附近及地层分界线附近，发生透水的可能性较大。

(4)顶板事故

集团各煤矿如果支护质量不好，或支柱钻底，造成顶板离层，有可能引起局部冒顶或推垮型顶板事故。

（5）自然灾害事故

对公司所属企业影响比较大的自然灾害是暴风雨、暴风雪、雷电等自然灾害，这些灾害会造成冰冻、淹井（厂）、停电、停风等事故。

（6）电气设备事故

煤矿如果发生电气设备故障，导致停电，电气设备及线路漏电、过载老化、短路，还会发生人身触电事故、火灾爆炸事故。

（7）提升运输设备事故

由于煤矿企业地质构造比较复杂，井下提升运输环节比较多，如果不严格按安全规程作业，会出现坠落、卡罐、断绳跑车等事故。

(8)火工品事故

煤矿爆炸材料在运输和储存过程中方法不当，会发生爆炸。在煤矿井下爆破作业过程中，如果出现爆燃等现象，则会引起煤尘、瓦斯爆炸。

综上所述，煤矿单位不同程度存在瓦斯事故、顶板事故、水害、火灾与煤尘爆炸、火工品爆炸、提升运输、供电事故、矸石山事故、矿井主要通风机停止运行、压力容器爆炸、易燃易爆危险化学品事故等危险因素。其中瓦斯事故、水害、火灾、煤尘爆炸、顶板事故、提升运输事故、易燃易爆危险化学品爆炸事故、灾害性天气、供电事故、矿井通风机停止运转、矸石山事故、地面火灾事故为重大风险。煤尘爆炸与煤层自燃为重大危险源。

2.2.2.2非煤单位事故风险分析

1.火灾爆炸事故分析

（1）电气火灾分析

各分公司主要由变压器、配电箱通过线路对各种生产设备供电。如果线路短路、过载或接触电阻过大等原因，可能产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热，从而造成火灾，严重可能爆炸。

电气线路中的导线由于各种原因造成相线与相线、相线与零线（地线）的连接，在回路中引起电流的瞬间骤然增大的现象叫短路。短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。因此，线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量，这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾，严重的导致爆炸。

一般电气火灾大多数皆因电气短路造成，下面主要对造成电气线路发生短路的主要原因进行分析：

①使用绝缘电线、电缆时，没有按具体环境选用，使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用，失去了绝缘能力。

②线路年久失修，绝缘层陈旧老化或受损，使线芯裸露。

③安装、修理人员接错线路，或带电作业时造成人为碰线短路。

④裸电线安装高度太低，金属物不慎碰在电线上；线路上有金属物件或小动物跌落，发生电线之间的跨接。

⑤不按规定要求私拉乱接，管理不善，维护不当造成短路。

⑥电气线路中未装设过负荷及速断保护装置或相关保护装置不全，线路发生短路时不能有效切断电源，导致事故范围扩大。

公司所属热电厂、纺纱及造纸等企业有大量发电、变电、配电、用电的电气设备，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾、爆炸。企业内电缆密布，这些电缆分布很广，所处环境恶劣，虽然采取阻燃设备、阻燃底板、防火隔板等措施，但由于电缆绝缘材料为可燃物质，当电缆自身故障或其它高温物体与电缆接触时，易引起电缆着火。

（2）其他因素造成火灾的危险性分析

公司部分企业有油罐和氨水储存罐。油品、氨气存在易燃、易爆的危害性。在运输、储存、保管过程中，因意外或违反库房管理制度和危险品保管规程易发生火灾、其他爆炸事故，造成财产损失、人员伤亡和污染环境。

联润纱厂成品、原料仓库、前纺车间储棉间、络筒车间打包区等场所，存在发生火灾等事故的危险因素；荣华纸业原料、产品都是易燃物，控制不当极易发生火灾。

发生火灾事故的可能性为中等，严重程度为严重，其影响范围为荣华纸业、王晁热电、王晁天润机械、山东润源发电、联润新材料、山东新能发电、山东王晁煤电运输公司等。

2.机械伤害分析

机械伤害是指机械设备部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。

公司采用的设备自动化程度高，本质安全性较好，但是由于其转速较高，机械伤害的危险也应引起足够重视。易发生机械伤害的部位主要有：各类机械加工设备等转动机械的外露传动部分和往复运动部分都可能对人体造成机械伤害。其因素有防护缺陷、操作不当、操作人员着装不当等，可能引发操作者个体伤亡。

机电设备失控：如机电设备没有控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效，就会发生机电设备事故，从而造成人员伤亡和经济损失。机电设备故障：某系统、设备、元件等在运行过程中由于设备、元件的磨损、疲劳、老化、检查维修不及时或设备缺陷等原因，就会发生机电设备故障，从而造成人员伤亡和经济损失。

厂区发生机械伤害的可能性为一般，严重程度为中等，其影响范围为荣华纸业、王晁热电、王晁天润机械、山东润源发电、联润新材料、山东新能发电等。

3.灼烫分析

灼烫指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的体内外灼伤)、不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。公司所属热电厂、新能电厂、荣华纸业等企业管道内的介质大多是高温介质，由于设备管道未保温或者保温不符合要求，或者管道泄露爆破等因素，有造成人身烫伤事故的可能。锅炉燃烧系统温度较高，当炉膛爆燃或因调整不当，造成炉膛内严重正压，可引起人员烫伤事故。检修人员在检修过程中，因检修措施不到位，管道内高温介质没有泄压或存留高温介质，容易引起烫伤事故。

工人在操作过程中，若设备隔热层损坏或被拆卸、未配备劳动防护用品、人员违反操作规程或误动作等，存在被高热设备及物料灼伤的可能。生产、维修过程中的管道的蒸汽泄漏或者未佩戴劳动保护用品接触蒸汽管道和作业火花、焊割设备等其他情况下均会引起灼烫烧伤害。

灼烫发生的可能性为一般，严重程度严重，影响范围为荣华纸业、王晁热电、王晁天润机械、山东润源发电、新能发电。

4.触电事故分析

集团公司下属企业用电机械设备较多，且大功率设备较多。触电伤害是由于人体受到一定量的电流通过致使组织损伤和功能障碍，甚至死亡的一种危险因素。由于各下属企业涉及到的用电设备较多，在检修和操作设备时需要接触到电气设备及设施，所以可能发生触电伤害。人体触电时间越长，人体所受的电损伤越严重。低电压电流可使心跳停止，继之呼吸停止，并且电击部位的皮肤会发生电灼伤、焦化或炭化，并使组织坏死。对企业作业过程中可能导致的人员触电原因分析如下：

（1）人体与带电设备接触引起触电

如电气设备线路绝缘老化、损坏或漏电，绝缘保护层破损保护接地（零）失效，设备外壳没接地，导致设备本身带电，人体接触后有触电的危险。

（2）检维修设备时未采用专业人员操作或保护用具佩戴不齐全，

非专业人员进行供电设施设备检维修，因不了解相关设备内部情况而导致触电事故发生。进行设备检维修的人员未佩戴齐全相关保护用具或保护用具破损或质量达不到相关规定要求，导致检维修人员触电。

（3）在停电设备上工作时突然来电

在设备停电检修时，由于没有采取完善可靠的安全措施，如未装挂临时接地线，没有悬挂必要的安全标志牌等，致使值班人员在操作其他设备送电时，误将正在检修的设备送电，致使在设备上进行检修的工作人员触电。

企业有绝缘手套、绝缘工具等电气操作器材，设置有漏电保护装置，电气接地良好，并配备有电工人员专门从事电气检维修工作，触电防护措施完善。

厂区发生触电伤害的可能性一般，严重程度中等，影响范围为荣华纸业、王晁热电公司、王晁天润机械、山东润源发电、联润新材料、新能发电。

5.物体打击事故分析

物体打击，是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成的人身伤亡事故。在高处不稳定的物体，如高处作业（高处设备安装、维修电气仪表等）时使用的工器具、零配件等，尤其是较大较重的物体，会因人的失误行为落下，有造成低处人员受到物体打击伤害的危险。若维修器具或零部件从高处掉落，有砸伤人员的危险性；高空抛物，未划定警戒线，无人监护；物件设备摆放不稳，倾覆；易滚动物件堆放无防滚动措施。

厂区发生物体打击的可能性为一般，严重程度一般，影响范围为荣华纸业、王晁热电公司、王晁天润机械、润源发电、新能发电。

6.压力容器爆炸事故分析

爆炸是物质系统的一种极为迅速的物理的或化学的能量释放或转化过程，是系统蕴藏的或瞬间形成的大量能量在有限的体积和极短的时间内，骤然释放或转化的现象。

公司下属电力及造纸企业有蒸汽锅炉及压力容器、压力管道等设备，由于设备出现故障，自动装置失灵，操作不当等原因造成的锅炉系统事故的原因较多。例如：锅炉灭火事故、锅炉“四管”爆炸泄漏事故、锅炉炉膛结焦、承压部件超温、超压、炉膛爆炸、汽包满水、缺水、尾部烟道再次燃烧等。

发生压力容器、压力管道爆炸的常见原因分析：

1)制造、安装、使用压力容器未经相关部门许可，也未定期检验。

2)压力容器、压力管道等存在严重缺陷或已过检验期限，仍继续使用。

3)压力容器压力表、安全阀等附件没有按规定定期校验。

4)压力容器的安全装置，如烘缸、汽包等安全阀及卸压装置等存在缺陷。

5)压力容器等强度低、壁厚不均匀、存在气孔和裂纹、材质差、锈蚀严重等。

容器爆炸与其他爆炸发生的可能性为一般，严重程度中等，影响范围为荣华纸业、王晁热电、王晁天润机械、山东润源发电、联润新材料、山东新能发电等。

7.车辆伤害事故分析

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤害事故。内部运输及外来车辆运输货物时，由于路况不好、视线不良、司机注意力不集中或者违章驾驶、天气恶劣等因素，都有可能发生车辆伤害事故。

公司内汽车对原材料和成品的运输、叉车、铲车等对车间内物品的运输均可能发生车辆伤害事故。

车辆伤害发生可能性为中等，严重程度为中等，影响范围为荣华纸业、王晁热电、王晁天润机械、山东润源发电、联润新材料、山东新能发电、王晁煤电运输公司。

8.中毒与窒息

中毒，是指人呼吸了有毒的气体后造成的伤害后果；窒息，是指人因缺氧而造成的伤害后果。集团公司下属企业均或多或少存在密闭、半密闭水池、坑、井、下水道、能进人的密闭容器、设备等，在检修过程中未通风置换合格、未按照规程定期分析、检修设备未与系统有效隔离等，均易导致中毒和窒息事故。

中毒窒息发生的可能性为中等，严重程度为严重，影响范围为荣华纸业、王晁热电公司、山东润源发电、联润新材料、新能发电。

9.起重伤害

行车未定期检查、检测，钢丝绳断股老化，防脱钩装置损坏，操作人员未经培训上岗，对本岗位知识不熟悉，操作不当，吊装时捆绑不牢靠，人员在吊装物下面工作，吊装物质量超过行车吊装能力，临时检修设备须用外来吊车吊运未遵守执行有关规程制度，均易造成起重伤害事故。

起重伤害事故发生的可能性一般，严重程度中等，影响范围为荣华纸业、王晁热电、王晁天润机械、山东润源发电、联润新材料、山东新能发电。

10.淹溺

各种水池外露口周围未设置安全警示标识，未设置护栏或者护栏损坏，车间各种溶液槽罐运行时人孔未封堵，上面有水或者物料抛洒物，人员巡检检查时易滑落掉进运转中的容器，均可能发生人员的坠入淹溺。

发生淹溺事故的可能性为一般，严重程度为中等，影响范围为荣华纸业、王晁热电、润源发电、新能发电等。

11.高处坠落

在距坠落基准面2m以上（含2m）的高处进行的作业称为高处作业，在高处作业过程中因坠落而造成的伤亡事故，称之为高处坠落事故。高处坠落主要发生在平台上维修或者巡检过程中。维修作业和巡检过程各种设备操作平台等安装高度超过2m的很多，人员在进行生产设备检维修、保养和巡检时，进行高处作业，均存在发生高处坠落的危险。

厂区发生高处坠落的可能性为一般，严重程度中等，影响范围为荣华纸业、王晁热电、山东润源发电、联润新材料、新能发电。

12.坍塌

指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。公司生产规模大，原料成品储存多，如因空间不足堆放超高或堆放不规范，在存放和相关作业、运输过程中因稳定性破坏等倒塌均会发生坍塌伤害。

厂区发生坍塌的可能性为一般，严重程度一般，影响范围为荣华纸业。

13.锅炉爆炸

集团公司下属企业有部分企业设置有锅炉，用于发电和辅助生产的公用工程，如果在设计、制造、安装等方面存在缺陷，以及配备的安全附件不全或无法正常使用，锅炉本体和安全附件没有定期检测检验，在使用过程中操作人员误操作或违规操作等，有发生锅炉爆炸的危险。

锅炉爆炸的危害：锅炉爆炸会产生冲击波及碎片危害，对周围工作人员造成物体打击伤害；锅炉爆炸会导致人员伤亡和财产损失。

锅炉爆炸事故发生可能性为中等，严重程度为严重，影响范围为王晁热电、山东润源发电、新能发电。

2.2.2.3自然灾害等突发事件风险分析

自然灾害事件主要包括暴雪、地震、洪汛、大风和山体滑坡等情况。

（1）暴雪灾害事件系大于10mm的降雪，会引发厂房等建筑物倒塌、交通受阻等影响正常作业和员工生命安全的灾害事件。

（2）地震灾害是地球上最严重的自然灾害之一，地震所引起的地面振动是一种复杂的运动，它是由纵波和横波共同作用的结果，在震中区，纵波使地面上下颠动。横波使地面水平晃动，对地面造成的破坏程度也不一样，震源越浅，破坏越大。破坏性地震分为：一般破坏性地震、中等破坏性地震、严重破坏性地震、特大破坏性地震四类。

（3）洪汛灾害事件系指江河湖泊决堤、水库垮坝、山洪以及汛情引发的泥石流、山体滑坡等影响到正常作业和员工生命安全的灾害事件。

（4）大风（台风）灾害事件系风力达到8级或以上，引发厂房倒塌、供电线路中断、树木折断、油罐倾覆等影响到正常作业和员工生命安全的灾害事件。

暴雨时造成雨水收集池水位急剧上升，可能淹没雨水泵。各界区雨水外排不畅，导致积水，可能水淹生产车间。大于八级地震企业基本依靠社会救援，因此不予考虑地震灾害。

集团公司各下属企业生产系统高度机械化、自动化，电力系统尤为重要，因此自然灾害主要考虑雷击灾害。

雷电是大自然的一种放电现象，集团公司主要采用机械自动化，大部分设备设施带电运行，公司所属配电设施、电气线路，有遭受雷电侵袭破坏的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，以及防雷设施失效，则雷电电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，一旦遭受雷击，就可能引起火灾、人员伤亡事故的发生。

雷击灾害发生的可能性一般，严重程度较严重，影响范围为集团公司下属企业整个生产系统。

非煤单位通过事故风险评估，公司的主要危险、有害因素有火灾爆炸、机械伤害、容器爆炸、锅炉爆炸、中毒与窒息、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、中毒和窒息等，其中火灾与其他爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、车辆伤害、中毒与窒息为较大风险。

- 3应急组织机构及职责

# 3.1应急组织体系

3.1.1成立领导小组

公司设立生产安全事故应急工作领导小组（以下简称应急领导小组），指导、协调或参与各企业生产安全事故应急救援工作，全面负责领导应急管理工作。生产安全事故现场应急处置的领导和指挥以事故发生单位为主，实行事故发生单位主要领导负责制。

3.1.2领导小组与职责

（1）应急领导小组的组成

组  长：董事长

副组长：总经理、分管副总经理

成员单位：集团调度室、党委办公室、安全生产处、企管处、工会办公室、微机室、财务处、科技处、招商办公室、团委办公室、行政办公室、劳动人事处、保卫处、秘书处。

（2）应急领导小组职责

1、负责编制、修订公司应急预案；

2、组建应急救援队伍、调集救援器材和准备；

3、组织应急预案演练和学习；

4、接受上级指令和调动，指挥、调度应急力量参加支援；

5、负责生产安全事故和突发事件的上报和应急实施情况的汇报；

（3）成员单位职责

1、调度室：负责24小时应急值守，及时准确接收、上报、传递事故信息；跟踪、续报事故救援进展情况、

2、党委办公室：配合协助地方政府有关部门做好事故新闻发布工作；根据应急领导小组指示，通过公司网站发布事故信息及救援进展情况。

3、安全生产处：参与、协调事故应急救援工作，根据应急领导小组指示下达有关指令，调集救援队伍。

4、企管处：负责提供事故企业的图纸资料和相关信息；根据应急领导小组指示，参与事故救援工作。

5、工会办公室：与工伤家属签订协议书，履行协议内容，负责安置、安抚、补偿、善后等事项。

6、微机室：负责保障通信、网络畅通和网站信息发布工作。行政办公室：

7、财务外：负责事故应急处置过程中的后勤、财务等保障工作。

8、科技处：负责提供救援中所需技术装备的相关资料和信息；根据应急领导小组指示，参与事故救援工作。

9、招商办公室：根据应急领导小组指示，参与事故救援工作。

10、团委办公室：根据应急领导小组指示，参与事故救援工作。

11、行政办公室：负责将事故救援有关指示、批示及机要文件呈报局领导阅批，并负责督办落实；传达集团领导有关事故救援工作的批示和意见；调度安排车辆，保证应急救援需要。

12、劳动人事处：核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施。

13、保卫处：和事故发生企业保卫科共同担负对事故现场进行治安警戒，治安管理和交通管制，维持事故现场秩序。

14、秘书处：协助党委办公室做好事故新闻发布工作，根据应急领导小组指示，通过公司网站发布事故信息及救援进展情况。

应急组织体系结构图

安 全 生 产 处

集团调度室

行政办公室

山东王晁煤电集团

有限

公司

生产

安全

事故

应急

工作

领导

小组

成

员

单

位

党委办公室

组长：

董事长和

总经理

副组长：

各分管

副经理

总工程师

公司工会

劳动人事处

财务处

保卫处

秘书处

招商办公室

科技处

团委办公室

微机室

企管处

# 3.2指挥机构及职责

3.2.1应急救援指挥部

公司成立应急救援指挥部（下称指挥部），负责组织指挥应急救援工作。

（1）分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报和应急救援级别。

（2）决定启动应急救援预案，按照应急预案程序，组织、指挥、协调各应急救援小组开展应急救援行动。

（3）批准成立现场抢救指挥部，批准现场处置方案。

（4）报告上级机关，联系地方政府应急反应组织或机构，通报事故、事件或灾害情况。

（5）评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别，并配合属地煤矿安全监察局和应急管理局事故调查、分析和取证。

（6）根据事态发展，决定是否请求外部援助。

（7）督查应急操作人员行动，保护现场抢救和现场以外其他人员的安全。

（8）决定救援人员、员工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离。

（9）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持应急组织。

（10）批准信息发布。

（11）宣布应急恢复、应急结束。

3.2.2指挥机构及职责

总指挥职责：

（1）为生产安全事故应急救援工作的第一责任人，全面负责救援工作。

（2）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动。

（3）指挥和组织协调应急行动期间各救援小组工作，保证应急救援工作的顺利完成。

（4）批准向主管部门、政府有关部门报告和对外信息发布。

（5）事故影响范围和危害程度继续发展，超出公司处置能力时，向政府应急救援机构提出救援申请。

抢险救灾组

救护队

保卫科

机电科等

由公司安全副经理任组长，应急救援指挥部紧急调集的有关单位人员组成，具体负责实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施。

由公司总工程师任组长，有关专业人员组成，主要研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

生产处

科技处

救护队等

技术专家组

由公司工会主席牵头，煤炭局、检察院、纪检、监察、工会等参加。主要负责控制事故有关责任人，调查核实事故性质、原因，追查事故责任等，承担事故救援过程中的现场安全监督工作。

安全监督组

安全处

人事处

工会等

王晁集团生产安全事故指挥部

医疗救护组

由公司副书记任组长，医院院长、有关医疗专家、事故单位分管负责人、医院等有关部门负责人参加，主要负责对受伤人员的医疗救护。

台儿庄人民医院等

物资供应组

警戒保卫组

后勤保障组

信息发布组

善后处理组

由公司副经理任组长，调度室主任、事故单位分管负责人、供应、车辆管理等部门负责人组成，主要保证抢险救灾物资和设备的及时调度和供应。

由公司分管副经理任组长，保卫处长任副组长，事故单位保卫科为成员，主要负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作。

由公司分管副经理任组长，办公室主任为成员，负责食宿、接待、车辆调度等工作。

由公司纪委书记任组长，党委办公室、秘书处等部门人员参加，负责统一掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信息资料，向有关人员、单位、媒体等通报情况。

秘书处

办公室

调度室等

由公司工会主席任组长，财务处、人事处、工会、办公室等部门负责人参加，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔。

财务处

人事处

工会

办公室等

保卫科等

办公室

秘书处

党委办公室等

总指挥：

董事长

闫茂田

总经理

刘世堂

副总指挥：总工程师

各分管

副总经理

副总指挥职责：

（1）协助总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动。

（2）向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议。

# 4预警及信息报告

# 4.1预警

4.1.1预警条件

集团公司通过下列途径获取应急信息后，应按预警程序处置。

①监测监控数据异常；

②基层单位上报的事故信息；

③各级部门检查发现的重大隐患；

④地方政府或上级部门公开发布的预报信息；

其他途径获得的预警信息。

4.1.2预警的方式、方法

集团公司调度室采用电话、传真、短信、网络等方式，及时向所属单位调度室和有关人员发布生产安全事故预警信息。

4.1.3预警程序

①公司调度室获取应急信息，及时汇报集团公司值班领导，由值班领导判断是否可能发生事故或造成危害，并决定是否发布预警及预警范围。

②根据值班领导决定，汇报公司应急救援指挥部，通知相关部门、单位采取相应预防性处置措施；

③通知集团公司各应急专业组做好应急准备工作；

④根据事态发展，公司应急救援指挥部确定预警升级或终止。

## 4.2信息报告

4.2.1信息接收与通报

①事故单位发生生产安全事故向公司调度室报告后，公司调度室应立即向集团公司值班领导、主要领导汇报。

②由集团公司主要领导根据事故情况决定是否启动集团公司应急预案响应。

③如启动，公司调度室通知应急救援指挥部其他成员，如不启动则根据事故等级和性质由分管领导或相关部（处）室负责人奔赴事故企业，指导协调事故单位的应急救援工作。

（应急救援指挥部办公室）。集团公司应急管理办公室设立总值班室，24小时值班电话为：0632-6619200，6619201；传真电话：0632-6613448

本单位24小时值守电话及相关单位、人员联系方式在附表中列出。

4.2.2信息上报

（1）集团各企业一旦发生生产安全事故，现场有关人员应当立即向本企业生产指挥中心（调度室）报告；生产指挥中心（调度室）接到报告，要立即报告企业负责人，企业负责人按照响应等级启动应急预案，及时通知有关人员，各司其职，进入应急状态；单位负责人接到报告后，应当立即上报集团公司，同时应当于事故发生1小时内报告事故发生地县（市、区）人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（2）事故报告的主要内容：

①事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；

②事故发生时间、地点及事故现场情况；

③事故的简要经过（包括应急救援情况）；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

（3）电话快报主要包括的内容：

①事故发生单位的名称、地址、性质；

②事故发生时间、地点；

③事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

（4）外部开发生产单位按照规定向集团公司汇报，同时根据国家有关规定向当地有关部门报告事故信息。

（5）补报和续报。事故具体情况暂时不清楚的，负责事故报告的单位可以先报事故概况，随后补报事故全面情况。事故信息报告后出现新情况的，负责事故报告的单位应当依照规定及时续报。

各级煤炭安全监管部门、煤矿安全监察机构及其他有关部门24小时值守电话、传真及其他联系方式在附表中列出

4.2.3信息传递

王晁煤电集团生产调度指挥中心接到事故报告后，要将事故信息及时向与事故有直接关联的同级单位、相邻矿井、应急救援队伍、医疗单位、专家队伍、物资储备单位等进行电话通报，警示其做好应急准备；事故可能危及周边相邻单位的，要及时向相邻单位和地方政府部门电话通报事故情况，提示其做好应急准备。

# 5应急响应

## 5.1响应分级

（1）根据事故或可能造成事故的严重程度、救援难度、影响范围和各级控制事态的能力，将事故分为两级。

①Ⅱ级响应：造成1～2人死亡或被困，10人以下重伤或1000万元以下经济损失的事故。

②Ⅰ级响应：造成3人以上10人以下死亡或被困，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下经济损失的事故。

（2）分级响应原则

①Ⅱ级响应：集团公司应根据事故性质和涉及范围，派出由分管负责人任组长的工作组到事故企业指导协调应急救援。

②Ⅰ级响应：由应急救援指挥部按照预案组织开展应急救援工作。

## 5.2响应程序

5.2.1指挥机构启动

1、事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长（班组长）按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，并立即向矿（厂）调度室汇报。

2、值班领导指挥：企业值班领导接到报告后，立即向企业总经理（矿长）汇报，经总经理（矿长）同意后，启动本企业相应应急预案，同时向集团调度室汇报。

3、生产安全事故应急响应坚持属地为主的原则，事故发生后，首先启动本单位应急预案，根据事故级别及发展态势，确定是否请求集团或上级应急救援。

4、集团调度中心接到事故报告后，必须立即向集团主要领导汇报，由总指挥下达命令，启动相应的事故应急预案。调度值班人员接到启动预案命令后，立即通知指挥部成员到达事故企业调度中心集合或赶赴指定地点。

5、应急救援指挥部：按照应急预案规定，各小组根据职责范围，认真履行职责。

如图：集团公司应急响应流程图。

事故发生

现场人员、矿（厂）调度室

集团调度室

下达初步指令，汇报公司相关领导，通知救护队、医院等

董事长（总经理）判断是否启动应急预案响应

暂不启动应急响应

启动应急响应

区应急局、区发改局

各应急专业组

根据灾情制定救援方案

指挥部办公室、技术专家组

抢险救援组、医疗救护组

物资供应组、安全监督组

后勤保障组、警戒保卫组

善后处理组、信息发布组等

开展救援行动

根据灾情变化优化方案并实施

事故扩大

救援指挥部向区发改局、区应急局、区政府求助，申请响应升级

事故消除，应急结束

善后处理

事故调查

总结经验，改进提升

应急结束

5.2.2应急资源调配

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

5.2.3应急救援

根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时调集专业救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员等救援资源；同时，有针对性地做好应急物资资源的调配工作。

(1)现场人员脱险后，立即向指挥部汇报现场采取的应急措施和事故初期情况。

(2)抢险救灾组由指挥部根据事故应急预案，明确专人负责指挥，应急救援队伍和有关人员按照预案规定的职责范围，根据救援要求，实施侦察探险、抢救遇险遇难人员和实施指挥部制定的救援方案。

(3)技术专家组由指挥部根据事故应急预案，明确具体负责人，根据事故现场情况变化及遇到的救援技术难题和问题，认真研究制定符合现场实际的技术方案和安全技术措施，为现场救援指挥部提供技术保障。

（4）警戒保卫组要根据事故企业周围的外部环境，调集足够警戒力量，分小组（每组不得少于3人）对通往事故企业的各个通道实施警戒，并明确各组负责人，确保救援期间的救援秩序。

（5）医疗救护组要根据事故性质调集专业医务人员和足够救护车辆，迅速赶赴事故现场对脱险人员实施医疗救护，或在地面待命等待救援。

（6）物资供应组要根据事故性质提前调集救援所需物资设备，对每种物资设备安排专人负责，动态掌握救援物资设备运抵的位置和时间，保证在规定时间内调集运达救援现场。

（7）后勤保障组要分组安排专人保证救援人员生活安排、救援期间办公设施和车辆调度。

(8)信息发布组要根据事故救援进展情况，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

(9)善后处理组要根据事故规模和遇险遇难人员数量，调集足够力量，分组安排人员分散进行处置，每名遇险遇难人员必须明确具体负责人，保证善后处置中的生活、安抚、抚恤等工作。

(10)安全监督组由事故单位分管安全的负责人具体负责，承担救援期间救援现场的安全监督工作。

5.2.4扩大应急

内部升级响应：事故发生后，根据事故性质首先启动现场处置方案和预案相应的应急响应；事故扩大或有扩大趋势，根据事故级别和发展态势，启动上一级应急响应。

外部扩大应急：事故不能及时得到控制，或有扩大趋势，指挥部及时向上一级部门汇报，请求上一级部门启动应急预案响应。

在启动上一级预案响应时，本级预案中涉及的有关人员及设施仍处于待命状态，随时接受上级应急指挥部的指令并落实抢险任务。

# 5.3处置程序

突发事故一旦发生，事故责任单位和现场人员必须立即向公司应急指挥部报告，启动应急预案，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志。具体为：

（1）事故发生后，根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识。

（2）除消防、应急处理人员、岗位人员、应急救援车辆外，其他人员及车辆禁止进入警戒区。

（3）迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的伤亡。

（4）事故无法控制时，所有人员应撤离事故现场。

（5）向属地119、110指挥中心、120通报事故险情状况。

（6）保护好事故现场，必要时在事故现场周围建立警戒区域，维护现场秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通，避免发生意外事故。同时，协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

# 5.4处置原则

（1）坚持以人为本的原则，把保护事故人员的生命安全和身体健康放在首位，最大限度地减少事故灾难与突发事件造成的人员伤亡和危害。

（2）坚持依法规范的原则，依据有关法律法规必须在应急指挥部的统一领导下实施应急救援工作。

（3）坚持自救互救、科学应对的原则，事故初期应按照各自的应急预案及时组织抢救，迅速组织遇险人员撤离事故区域，防治事故扩大；做好人员疏散和警戒，保护好事故现场。

（4）坚持通讯畅通原则，严格落实值班值守制度，确保通讯畅通。

# 5.5处置要求

（1）现场工作人员立即采取措施处理，防止事故蔓延并迅速按照应急响应程序向应急指挥部报告，应急指挥部按照的得到的事故情况启动应急预案。

（2）应急队员按照应急处置程序穿戴好防护用品实施抢险救援，防止次生、衍生事故发生。

（3）总指挥根据事故报告立即到现场指挥（总指挥不在现场由副总指挥负责指挥）；发现事态无法控制时，应立即向上一级应急组织求援。

（4）警戒人员根据发生事故的类别、危害程度级别，及时通知周围其他企业人员，联合现场其他人员对事故现场划定危险区，进行隔离和交通疏导。

（5）救护人员应第一时间开展救护工作，如有需要立即将伤员送至医院。

（6）派专人到事故现场最近的路口等待引导专业救援车辆到事故现场。

（7）因燃烧会产生有毒气体，扑救人员要穿戴好空气呼吸器，注意人身安全。

（8）迅速把受伤人员转移到具有新鲜风流的地方，静卧保暖。对呼吸、心脏停止者，应立即采取人工呼吸和心肺复苏措施，并输给氧气。

# 5.6处置措施

5.6.1召开现场应急会议

（1）王晁集团应急救援指挥部根据生产安全事故性质，安排各专业组有关成员组成现场应急救援指挥部，并指派一名现场指挥，立即到达事故现场，组织现场应急会议。

（2）现场应急会议由王晁集团应急救援指挥部现场指挥主持召开，会议应包括以下内容：

①通报生产安全事故情况，确定成立现场应急救援指挥部人员名单和专家组名单；

②明确救援方案和工作要求；

③判断所需调配的内外部应急资源；

④确定首次信息发布的时间、发布渠道和新闻发言人；

⑤确定信息上报的部门和时间。

（3）根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。

（4）各应急专业组适时召开组内会议，落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告现场指挥。

5.6.2开展应急救援行动

现场应急救援指挥部和各应急专业组按照王晁集团应急指挥部的指令和自身职责，迅速投入应急救援行动，并及时向应急指挥部汇报事故救援情况。

5.6.3协调应急救援资源

根据生产安全事故现场情况，应急救援指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资，当事态超出王晁集团应急处置能力时，可向属地能源局、属地应急管理局、当地人民政府等申请援助。

5.6.4事故救援进展报告

在应急救援过程中，现场应急救援指挥部向集团总部应急救援指挥部每2小时汇报一次事故救援进展报告，包括事故进展、处置情况，现场抢险人员情况，请求支持的事项等，发生紧急突发情况，要立即进行报告，集团公司接到事故处理进展情况及时向上级部门和政府报告。

# 5.7应急结束

5.7.1应急结束条件

①事故遇险人员抢救完毕并妥善安置；

②现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大；

③次生、衍生事故隐患已经消除；

④环境符合有关标准；

⑤社会影响基本消除；

⑥因客观条件导致无法实施救援的，经专家组论证并在做好相关工作的基础上，指挥部提出终止救援的意见，报本级人民政府批准同意的。

以上情况，经应急技术专家组验收并报应急救援指挥部批准后，现场应急处置工作结束。

5.7.2应急结束要求

①事故情况上报事项。事故单位应及时将事故发生的经过、初步原因分析、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息按规定上报有关部门。

②向事故调查处理组移交的相关事项。及时将与事故相关的文件、规章制度、技术资料、图纸、物证等移交事故调查处理小组。

## 6信息公开

## 6.1信息发布的部门

集团公司党委办公室负责发布事故信息和有关事故抢险救援的宣传报导，信息发布负责人为集团公司党委办公室王超。

# 6.2应急信息发布程序

所有对外发布的报道，须由集团党委办公室报请集团公司应急指挥中心审定后方可在媒体上发布。

# 6.3应急信息发布原则

在信息发布过程中，严格遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、及时准确的报道事故发生、发展的过程。

# 7后期处置

## 7.1现场监测和恢复

应急救援过程中和结束后，由专业应急救援组和环保部门、职业卫生监测机构对事故现场的安全、环境污染和岗位有毒有害因素进行检测、评估，发现异常，及时报告指挥部。在应急救援过程中出现新的安全和环境污染因素时，需要制订和采取防护措施，并通知相关单位和人员。督促卫生防疫部门制定污染物清理专项措施，组织相关人员清理事故现场污染物，并按照环境保护要求进行验收。

应急救援结束后，对于被事故损坏的建筑物和设施、装备需委托专业部门进行检测评估，满足安全生产条件后，方可进行恢复或生产。

# 7.2医疗救治

协调医疗机构根据受伤人员的伤情，分科别进行专项医疗救治，并安排专人护理，确保受伤人员尽快恢复健康。

# 7.3人员安置

协调人力保障部门对受事故影响的人员进行妥善安置，确保矿区及社会稳定。

# 7.4征用物资设备清退

协调救援工作临时调集的各类物资设备，及时归还，造成损坏或无法归还的，督促按照有关规定给予补偿或做出其他处理。

# 7.5善后及赔偿

善后处理由集团公司工会、财务处、集团公司办公室和人事处会同事故单位相关部门负责接待、安抚伤亡人员家属，依法进行善后处理赔偿。事故单位财务、人事向保险公司办理事故损失认定、核准和赔偿事宜。

# 7.6应急能力评估和应急预案修订

由集团公司总经理或主管副总经理主持召开集团公司内部事故分析会，查清事故原因，落实事故责任，提出对责任者处理意见，制定相应安全防范整改措施，指定主管部门配合上级部门开展事故调查。

由应急救援办公室和专业应急救援组负责对应急预案演练和实际执行情况进行评审，对应急预案的符合、有效、适用性进行评估和总结，找出不足并提出改进意见，报集团公司申请修订。

# 7.7总结归档积极改进。

督促事故单位和救援队伍认真整理保存救援记录、图纸等资料，写出救援报告，报集团公司安全处备案。监督事故单位认真分析事故原因，公开责任追究处理意见，深刻吸取事故教训，制定有效防范措施，防止类似事故发生。

# 8保障措施

# 8.1通信与信息保障

建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统；有完善的通信联系数据库。集团公司内部通讯录详见附表1，外部通讯录详见附表2、附表4、附表10.

# 8.2应急队伍保障

集团公司及各企业以党支部为单位依法组建和完善应急救援队伍。队伍以兼职工作人员为主，并加强相关救援业务培训，逐步提高整体应急救援队伍的建设工作。煤矿企业有枣矿集团专职救援队。

发生重特大事故时，特殊应急救援队伍和物资主要以当地政府的救援力量为主。枣矿集团专职救援队联系方式详见附表11.

# 8.3物资装备保障

集团公司各级应急救援指挥机构应掌握本企业应急救援装备情况，并根据实际需要配备必要的应急救援装备和器材。集团公司各下属单位应急物质储备分布与负责人详见附表5.

# 8.4其他保障

（1）经费保障

1、应急专项经费来源

集团公司生产安全费用预留资金，可供支配资金应不低于600万元。必要时申请使用上缴省财政的安全风险抵押金。

2、使用范围

救援经费主要用于生产安全事故的应急救援，并保证资金到位。

3、监督管理

应急救援费用设专用帐户，做到专款专用。由上一级主管部门纪委、监察部门监督使用。

(2)交通运输保障

集团公司及各企业在现场应急救援指挥机构统一部署下，事故现场的交通运输由各企业办公室组织协调，保障运送事故伤亡人员、抢险救援物资、器材等所需的车辆，满足应急救援、处置的需要

（3）治安保障

事故应急救援期间，办公室、保卫科等部门负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由台儿庄区公安局或者滕州市公安局负责。

（4）技术保障

建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。详见附表3。

（5）医疗保障

事故发生后及时联系应急医疗救护服务的当地相关医院。联系方式详见附表2与附表9.

（6）后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由事故单位分管负责人、劳动工资、工伤保险、工会等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 9应急预案管理

# 9.1应急预案培训

（1）集团公司及各企业应急管理机构和安全主管部门根据企业各业务部门自身实际情况，定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

（2）应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

# 9.2应急预案演练

集团公司和下属各企业应当制定本单位应急演练计划。集团公司每年至少组织一次集团综合应急预案的演练。各企业应根据本单位的事故风险特点，每年组织一次企业综合或专项应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练，各类演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急演练效果进行评估，撰写应急演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见，报集团公司应急指挥中心备案。

# 9.3应急预案修订

（1）应急预案修订的基本条件：

（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（三）安全生产面临的风险发生重大变化的。

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

（六）编制单位认为应当修订的其他情况。

每三年公司应急领导小组应对应急救援预案组织人员进行评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对预案是否需要修订作出结论，如有前款所示变化的，应进行修订。

（2）根据人员调整、基本信息变化和预案演练情况，及时修订应急预案。

（3）应急救援预案编制完成后，公司应组织评审，评审分为内部评审和外部评审。

（4）组织评审时，要将事故风险报告及相关应急救援的能力一并提交给评审人员。

（5）评审合格后，由主要负责人签发实施并进行备案管理。

## 9.4急预案备案

按照预案备案的有关要求和规定，本预案通过有关专家评审后，遵循综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的原则，向台儿庄区发展和改革局备案，并抄送安全监管部门及其他有关部门。应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

## 9.5应急预案实施

（1）应急预案实施的具体时间。

本预案自发布之日起执行。

（2）应急预案制定解释具体部门。

本预案由山东王晁煤电集团公司安全生产处负责制定与解释，并监督执行。

# 10奖惩

# 10.1奖励

对在事故应急管理、处置、救援工作中做出显著成绩的，对防止或抢救事故有功的，对应急救援工作提出重大建议且实施效果显著的，以及有其他特殊贡献的单位和个人，由集团公司给予表扬、奖励。

# 10.2处罚

对不依法履行安全生产责任、存在事故隐患不及时采取治理措施、违反本预案的规定，发生或扩大安全事故及造成其他严重后果的生产经营单位和有关责任人，由集团公司按有关规定追究责任。

# 10.3维护和更新

本预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员及工艺设施发生重大改变，或在执行中发现存在不适用的缺陷时，由集团公司应急指挥中心办公室负责及时组织修订，并对预案进行一次评审，根据评审结论修订完善，并经集团公司主要负责人签署发布实施。

# 附  件

附件1生产安全事故应急救援指挥部成员联系表

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 工作地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董事长 | 闫茂田 | 0632-6619259 | 13606321075 | 王晁集团 |
| 2 | 总经理 | 刘世堂 | 0632-6619236 | 13706325606 | 王晁集团 |
| 3 | 党委副书记 | 高明 | 0632-6619281 | 15588238999 | 王晁集团 |
| 4 | 党委副书记、副经理 | 刘敬琳 | 0632-2426020 | 13561135087 | 王晁煤矿 |
| 5 | 副经理 | 王善学 | 0632-6619222 | 13516329111 | 王晁集团 |
| 6 | 副经理 | 管书洋 | 0632-6619216 | 13906376399 | 贵州耳海煤矿 |
| 7 | 副经理 | 张迎东 | 0632-6619235 | 13863228888 | 王晁集团 |
| 8 | 纪委书记、工会主席 | 龙克义 | 0632-6619212 | 13863295766 | 王晁集团 |
| 9 | 总工程师 | 侯贺金 | 0632-6619256 | 13906376233 | 王晁集团 |
| 10 | 总会计师 | 孙浩 | 0632-6619215 | 13563228116 | 王晁集团 |
| 11 | 副总工程师 | 刘宗光 | 0632-6619201 | 13963232820 | 王晁集团 |
| 12 | 安全生产处处长 | 王玉山 | 0632-6619201 | 13869426335 | 集团安全生产处 |
| 13 | 行政办公室主任 | 龚安晓 | 0632-6619208 | 13406919266 | 集团行政办公室 |
| 14 | 党委办公室主任 | 王超 | 0632-6619209 | 13806376418 | 集团党委办公室 |
| 15 | 生产技术处处长 | 张广峰 | 0632-6619229 | 13563203899 | 集团生产技术处 |
| 16 | 工会办公室主任 | 廖修志 | 0632-6619290 | 13963253276 | 集团工会办公室 |
| 17 | 财务处处长 | 李敏 | 0632-6619221 | 13589626566 | 集团财务处 |
| 18 | 劳动人事处处长 | 吴敬霞 | 0632-6619219 | 13563203269 | 集团劳动人事处 |
| 19 | 科技处处长 | 马超 | 0632-6619218 | 13963292660 | 集团科技处 |
| 20 | 企管处处长 | 陈永华 | 0632-6619292 | 13863236971 | 集团企管处 |
| 21 | 招商办公室主任 | 郭伟 | 0632-6619218 | 13280488749 | 集团招商办公室 |
| 22 | 团委办公室副书记 | 孙涛 | 0632-6619266 | 18263227766 | 集团团委办公室 |
| 23 | 微机室网络管理员 | 孙猛 | 0632-6619225 | 13012679088 | 集团微机室 |
| 24 | 保卫处处长 | 李传远 | 0632-6619252 | 15806321819 | 集团保卫处 |
| 25 | 王晁煤矿总经理（兼） | 刘敬琳 | 0632-2426020 | 13561135087 | 王晁煤矿 |
| 26 | 耳海煤矿总经理 | 马华祥 | 无办公电话 | 13869453488 | 耳海煤矿 |
| 27 | 热电公司总经理 | 冯石 | 0632-5218109 | 18206379826 | 热电公司 |
| 28 | 新能发电公司总经理 | 周涛 | 0632-8025880 | 13806370657 | 新能发电公司 |
| 29 | 联润新材料公司总经理 | 陈启升 | 0632-6677618 | 13306321986 | 联润新材料公司 |
| 30 | 荣华纸业公司总经理 | 宋树省 | 0632-8025865 | 15806378888 | 荣华纸业公司 |
| 31 | 天润机械公司总经理 | 孔德新 | 0632-6678666 | 18863239578 | 天润机械公司 |
| 32 | 运输公司总经理 | 贾继卿 | 0632-6619226 | 13863208003 | 运输公司 |

# 附件2外部救援联系方式

| 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 枣庄市应急局 | 0632-8685726 |  |
| 台儿庄区应急局 | 0632-6628900 |  |
| 鲁南煤矿监察分局 | 0632-8686898 0632-8689899 |  |
| 枣庄市能源局 | 0632-3066600 0632-3392842 |  |
| 枣庄市台儿庄区环境保护局 | 12369 |  |
| 台儿庄区能源事务中心 | 0632-6611217 |  |
| 公安 | 110 |  |
| 消防 | 119 |  |
| 台儿庄区人民医院 | 0632-6618093 | 或120 |
| 枣矿滕南医院 | 0632-4061500 |  |
| 滕州市中心人民医院 | 0632-5532960 |  |
| 枣矿集团救护队 | 0632-4073200 |  |

# 附件3生产安全事故抢险救灾专家通讯录

| 姓名 | 单位 | 职称及专业 | 通讯电话 |  | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 办公 | 手机 |  |
| 鲍庆国 | 枣矿集团 | 研究员、通风 | 0632-3055861 | 18613658388 | 薛城区 |
| 马士江 | 市能源局 | 高工、采矿 | 0632- 3066619 | 15006323339 | 市中区 |
| 姜培旺 | 市能源局 | 研究员、采矿 | 0632- 3066628 | 18866325869 | 市中区 |
| 秦世祖 | 市能源局 | 高工、地质 | 0632- 3066602 | 18866325859 | 市中区 |
| 候贺金 | 王晁集团 | 高工、采矿 | 0632-6619256 | 13906376233 | 台儿庄区 |
| 曹火松 | 王晁煤矿 | 高工、采矿 | 0632-2426338 | 15864450736 | 滕州市 |

# 附件4台儿庄区应急局有关主要领导通讯录

| 职务 | 姓名 | 办公电话 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台儿庄区应急管理局局长 | 邵局 |  | 15606375009 |  |
| 台儿庄区应急管理局分管局长 | 侯局 | 0632-6689089 | 18863267198 |  |
| 台儿庄区基础科科长 | 王川 | 0632-6689090 | 18863267110 |  |
| 台儿庄区工信局 | 薛钊 | 0632-6701013 | 18606378399 |  |

- 附件5王晁煤电集团各企业抢救重大灾害物资储备一览表

王晁煤矿应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 分布地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锨 | 80 | 把 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 2 | 镐 | 20 | 把 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 3 | 扁担 | 120 | 根 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 4 | 抬筐 | 120 | 个 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 5 | 雨衣 | 50 | 身 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 6 | 水泵 | 5 | 台 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 7 | 水管 | 5 | 18m/根 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 8 | 尼龙袋 | 8000 | 条 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 9 | 草袋 | 500 | 条 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 10 | 电缆 | 300 | 米 | 矿仓库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 11 | 水泥 | 20 | 吨 | 料石厂 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 12 | 料石 | 20 | m³ | 料石厂 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 13 | 黄土 | 30 | m³ | 料石厂 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 14 | 铲车 | 3 | 辆 | 煤场 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 15 | 防洪专用车 | 1 | 辆 | 9#车库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 16 | 救生衣 | 60 | 身 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 17 | 木桩 | 50 | 根 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 18 | 镐锤 | 20 | 把 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 19 | 防爆开关 | 5 |  | 设备库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 20 | 胶靴 | 20 | 双 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 21 | 铁丝（10#） | 100 | 公斤 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 22 | 尼龙绳（Φ8mm） | 1 | 捆 | 防洪材料库 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 23 | 矿灯（KL6LM） | 50 | 盏 | 矿灯防 | 龙程 | 0632-2426073 13963278809 |
| 24 | 局扇及风筒 | 2 | 台 | 机电设备库 | 刘春雷 | 0632-2426071 13969479798 |
| 25 | 千斤顶（2T、4T） | 4 | 台 | 机电仓库 | 李伟 | 0632-2426088 13563203111 |
| 26 | 高压胶管（Φ25） | 200 | 米 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 27 | 石棉毯（2m*2m） | 5 | 块 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 28 | 推车式干粉灭火器（35kg） | 2 | 台 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 29 | 手提式干粉灭火器（8kg） | 5 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 30 | 手提式干粉灭火器（4kg） | 15 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 31 | 手提式干粉灭火器（2kg） | 3 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 32 | 手提式二氧化碳灭火器（5kg） | 6 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 33 | 手提式二氧化碳灭火器 | 1 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 34 | 1211灭火器 | 1 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 35 | 消防水带（8-20-50） | 200/10 | m/条 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 36 | 室内消火栓（Φ50） | 8 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 37 | 消防水带 | 200/10 | m/条 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 38 | 消防安全带 | 5 | 条 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 39 | 风筒布 | 100 | m | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 40 | 闸阀（Φ25） | 8 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 41 | 铁丝 | 5 | Kg | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
|  | 木板 | 1 | 立方 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
|  | 编织袋 | 200 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
|  | 消防桶 | 10 | 个 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
|  | 抬杆 | 8 | 根 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
|  | 手锯 | 1 | 把 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
|  | 镀锌钢丝绳（Φ12） | 200 | 米 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
|  | 小苏达 | 10 | 袋 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
|  | 水玻璃 | 1.5 | 吨 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |
| 42 | 消防铲 | 10 | 把 | 消防材料库 | 刘靖元 | 0632-2426186 18678261572 |

山东联润新材料科技有限公司应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 分布地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头戴式充电照明灯 | 10 | 盏 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 2 | 手提式充电手电 | 4 | 把 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 3 | 防毒面具 | 10 | 套 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 4 | 防水电线 | 100 | m | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 5 | 铁丝（8#） | 100 | m | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 6 | 救生绳（16mm） | 100 | m | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 7 | 麻绳 | 100 | m | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 8 | 安全带 | 10 | 条 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 9 | 安全警示带 | 1 | 卷 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 10 | 喊话喇叭 | 2 | 个 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班 |
| 11 | 工作手套（绝缘） | 20 | 付 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班 |
| 12 | 雨衣 | 10 | 件 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 13 | 水鞋 | 10 | 双 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 14 | 强力剪刀 | 1 | 把 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 15 | 消防斧 | 4 | 把 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 16 | 消防钳 | 2 | 把 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 17 | 消防斧（便携） | 2 | 把 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 18 | 担架 | 1 | 付 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 19 | 安全帽 | 10 | 个 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 20 | 消防铁锨 | 10 | 把 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 21 | 灭火器 | 10 | 具 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 22 | 应急灯头（防水） | 2 | 套 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 23 | 警示牌 | 15 | 块 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 24 | 绝缘杆 | 1 | 套 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 25 | 绝缘手套 | 2 | 付 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 26 | 绝缘靴 | 1 | 双 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 27 | 急救药箱 | 2 | 套 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 28 | 帆布沙袋 | 20 | 个 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 29 | 防汛编织袋 | 200 | 只 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 30 | 存放柜（文件柜） | 2 | 个 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 31 | 存放货架 | 1 | 个 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 32 | 四合一气体检测仪 | 2 | 台 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 33 | 防坠速差器 | 2 | 台 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 34 | 防爆对讲机 | 1 | 对 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 35 | 防爆手电筒 | 2 | 只 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 36 | 防毒面具 | 1 | 套 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 37 | 安全带 | 2 | 件 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 38 | 安全绳 | 2 | 件 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 39 | 防护鞋 | 2 | 双 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 40 | 安全手套 | 2 | 付 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 41 | 有限空间告知牌 | 1 | 只 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |
| 42 | 长管呼吸器 | 2 | 套 | 联润新材料科技有限公司 | 胡永清 | 0632-6926899（办公） 0632-6677606（值班） |

山东王晁热电有限公司应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 分布地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛雨衣 | 15 | 套 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 2 | 消防服 | 6 | 套 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 3 | 防毒面具 | 42 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 4 | 安全帽 | 10 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 5 | 正压式消防呼吸器 | 2 | 套 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 6 | 防尘口罩 | 18 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 7 | 防护手套 | 6 | 付 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 8 | 护肩 | 6 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 9 | 橡胶手套 | 7 | 付 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 10 | 35kv绝缘靴 | 3 | 双 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 11 | 35kv绝缘手套 | 1 | 副 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 12 | 防汛胶靴 | 30 | 双 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 13 | 耳塞 | 60 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 14 | 消防面具 | 2 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 15 | 12kv绝缘手套 | 1 | 付 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 16 | 手持式测温仪 | 1 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 17 | 便携式洗眼器 | 2 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 18 | 急救药箱 | 3 | 只 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 19 | 急救担架 | 1 | 付 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 20 | 消毒液 |  |  | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 21 | 防汛汽油水泵 | 1 | 台 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 22 | 防汛移动式潜水泵 | 1 | 台 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 23 | 10KV验电器 | 1 | 只 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 24 | 伸缩性高压验电器（35KV） | 3 | 只 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 25 | 微型伸缩式声光验电器（10KV） | 3 | 只 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 26 | 钳形电流表 | 1 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 27 | 2500V摇表 | 1 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 28 | 500V摇表 | 1 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 29 | 室外接地线 | 1 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 30 | 三合一气体分析仪 | 1 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 31 | 数字万用表 | 1 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 32 | 噪声分析仪 | 1 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 33 | 防汛袋 | 400 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 34 | 消防桶 | 4 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 35 | 警戒带 | 2 | 盒 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 36 | 对讲机 | 3 | 部 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 37 | 应急救援车辆 | 1 | 辆 | 生产厂区 | 吴强 | 13589643333 |
| 38 | 应急抢险车辆 | 1 | 辆 | 生产厂区 | 吴强 | 13589643333 |
| 39 | 防汛沙袋 | 4 | 个 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 40 | 消防斧 | 8 | 把 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 41 | 消防锨 | 18 | 把 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 42 | 防汛锨 | 20 | 把 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |
| 43 | 应急电缆 | 1 | 盘 | 应急物资室 | 吴强 | 13589643333 |

山东荣华纸业有限公司应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 分布地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器（MFTZ/ABC50） | 2 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 2 | 推车式干粉灭火器（MFZ/ABC35） | 1 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 3 | 手推式干粉灭火器（MFTZ/ABC2） | 6 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 4 | 手推式干粉灭火器（MFTZ/ABC3） | 4 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 5 | 手推式干粉灭火器（MFTZ/ABC4） | 9 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 6 | 手提式干粉灭火器（MFZ/ABC4） | 37 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 7 | 手提式二氧化碳灭火器（MT/3） | 10 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 8 | 手提式二氧化碳灭火器（MT/5） | 3 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 9 | 手提式二氧化碳灭火器（MT/7） | 1 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 10 | 雨衣 | 16 | 件 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 11 | 雨靴 | 4 | 双 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 12 | 抢险救援服 | 2 | 身 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 13 | 灭火毯 | 2 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 14 | 自救器 | 20 | 具 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 15 | 正压式呼吸器 | 2 | 套 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 16 | 水泵水带（50㎜） | 16 | 盘 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 17 | 水泵水带（100㎜） | 4 | 盘 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 18 | 消防安全帽 | 20 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 19 | 安全帽 | 15 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 20 | 救生圈 | 2 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 21 | 担架 | 1 | 台 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 22 | 消防铲 | 8 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 23 | 铁锨 | 4 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 24 | 消防水带（80㎜16型） | 6 | 盘 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 25 | 消防水带（65㎜16型） | 4 | 盘 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 26 | 消防水带（65㎜8型） | 47 | 盘 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 27 | 水枪（65㎜） | 44 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 28 | 编织袋 | 596 | 只 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 29 | 消防桶 | 8 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 30 | 救护箱 | 1 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 31 | 安全带 | 1 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 32 | 战斗服 | 6 | 套 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 33 | 反光衣 | 35 | 件 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 34 | 喊话器 | 1 | 个 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 35 | 小型潜水泵（QDX65-7-22） | 1 | 台 | 应急物资库 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 36 | 应急车辆 | 1 | 辆 | 生产厂区 | 宋立敏 | 18263275851 |
| 37 | 消防车 | 1 | 辆 | 生产厂区 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 37 | 室内消火栓 | 91 | 个 | 生产车间 | 秦念腾 | 13280087979 |
| 38 | 室外消火栓 | 7 | 个 | 生产厂区 | 秦念腾 | 13280087979 |

山东王晁天润机械制造有限公司应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 分布地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 30 | 个 | 生产车间 | 焦帅 | 0632-6677579 |
| 2 | 消火栓 | 10 | 个 | 生产车间 | 田传刚 | 15964456586 |
| 3 | 安全帽 | 45 | 顶 | 生产车间 | 朱献庆 | 13562479383 |
| 4 | 安全带 | 10 | 条 | 生产车间 | 王春江 | 13863224186 |
| 5 | 铁锨 | 10 | 把 | 生产车间 | 王春江 | 13863224186 |
| 6 | 雨衣 | 10 | 套 | 生产车间 | 王春江 | 13863224186 |
| 7 | 胶靴 | 5 | 双 | 生产车间 | 王春江 | 13863224186 |
| 8 | 编织袋 | 20 | 个 | 生产车间 | 王春江 | 13863224186 |
| 9 | 绝缘手套 | 3 | 付 | 生产车间 | 王春江 | 13863224186 |
| 10 | 担架 | 1 | 个 | 生产车间 | 焦帅 | 0632-6677579 |
| 11 | 急救箱 | 1 | 个 | 生产车间 | 焦帅 | 0632-6677579 |

山东王晁煤电集团新能发电有限公司应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 分布地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘手套 | 1 | 付 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 2 | 绝缘靴 | 1 | 双 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 3 | 验电器 | 1 | 个 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 4 | 接地棒 | 1 | 个 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 5 | 绝缘拉杆 | 1 | 根 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 6 | 干粉灭火器（MFZ/AABC4） | 30 | 具 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 7 | 二氧化碳灭火器（MT/7） | 4 | 具 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 8 | 正压空气呼吸器 | 2 | 套 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 9 | 防烫服 | 1 | 身 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 10 | 连体防护服 | 6 | 身 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 11 | 化学防护服 | 2 | 身 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 12 | 过滤式防毒面具 | 12 | 套 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 13 | 绝缘剪断钳 | 2 | 个 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 14 | 电缆 | 100 | 米 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 15 | 水泵 | 1 | 台 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 16 | 水带 | 60 | 米 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 17 | 雨衣 | 12 | 身 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 18 | 雨靴 | 16 | 双 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 19 | 编织袋 | 300 | 个 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 20 | 担架 | 2 | 付 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 21 | 强光手电 | 6 | 个 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |
| 22 | 对讲机 | 6 | 个 | 消防控制室 | 徐传民 | 13806326068 |

山东王晁煤电集团运输公司应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 分布地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器（MFZ/ABC8） | 2 | 具 | 办公楼 | 刘涛 | 0632-6619277 |
| 2 | 推车式干粉灭火器（MFTZ/ABC35） | 1 | 具 | 油罐仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 3 | 干粉灭火器（MFZ/ABC4） | 2 | 具 | 油罐仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 4 | 推车式干粉灭火器（MFTZ/ABC35） | 1 | 具 | 加油机仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 5 | 干粉灭火器（MFZ/ABC4） | 2 | 具 | 加油机仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 6 | 推车式干粉灭火器（MFTZ/ABC35） | 1 | 具 | 仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 7 | 干粉灭火器（MFZ/ABC4） | 2 | 具 | 仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 8 | 干粉灭火器（MFZ/ABC4） | 4 | 具 | 停车场 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 9 | 消防锨 | 4 | 把 | 停车场 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 10 | 消防锨 | 4 | 把 | 仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 11 | 消防镐 | 2 | 把 | 停车场 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 12 | 消防毯 | 2 | 件 | 油库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 13 | 雨衣 | 6 | 身 | 办公室仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 14 | 雨靴 | 6 | 双 | 办公室仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 15 | 手电 | 2 | 个 | 办公室仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 15 | 消防水带 | 4 | 盘 | 公司仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 16 | 消防水枪头 | 2 | 个 | 公司仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 17 | 消防沙 | 4 | 池 | 停车场、仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 18 | 手套 | 20 | 双 | 办公室仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |
| 19 | 灭火器箱 | 4 | 个 | 仓库 | 孔凡勇 | 0632-6619277 |

山东润源生物质发电有限公司应急物资一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 分布地点 | 责任人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 200 | 米 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 2 | 橡胶钢丝硬管（6寸） | 15 | 米 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 3 | 编织袋 | 100 | 条 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 4 | 铁锹 | 15 | 把 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 5 | 雨鞋 | 15 | 双 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 6 | 雨衣 | 10 | 件 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 7 | 棉纱 | 12.5 | Kg | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 8 | 潜水泵 | 2 | 台 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 9 | 汽油泵 | 1 | 台 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 10 | 手提式灯具 | 6 | 盏 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 11 | 拉梯 | 1 | 部 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 12 | 安全带 | 6 | 条 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 13 | 全防型防毒口罩 | 5 | 套 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 14 | 对讲机 | 8 | 付 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 15 | 消防镐 | 5 | 把 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 15 | 消防斧 | 5 | 把 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 16 | 正压式空气呼吸器 | 4 | 套 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |
| 17 | 医疗药箱 | 1 | 个 | 应急物资库 | 赵德双 | 13561134978 |

- 附件6台儿庄区应急救援单位分布图

- 附件7滕州市应急救援单位分布图

- 附件8外部应急资源表

| 项目 | 内容 | 情况描述 |
| --- | --- | --- |
| 人力 | 紧急时可动员社会上多少志愿者 | 志愿者500人 |
|  | 培训水平如何？ | 良好 |
| 通信联络设备 | 有什么样的通讯设备（电话、专线电话、无线电和警笛） | 手机、对讲机等 |
|  | 有无应急指挥中心，它们位于何处？ | 台儿庄区应急指挥中心位于台儿庄区文化路西首海洋王朝院内 |
| 个人防护设备 | 在何处、有多少和什么类型的个人防护设备（如呼吸器、防毒面具、防护服等） | 消防支队有防护服、防毒面具、防护手套、正压呼吸器等。 |
| 消防设备和供应 | 有什么类型的消防设备（消防车、消防梯、液压起重机） | 消防车、消防梯、液压起重机 |
| 事故控制和防污染设备及供应 | 有什么专用工具和设备，在什么地方 | 铲车，机械设备；应急指挥中心统一征调 |
|  | 有什么类型的防污染设备和药剂（例如，中和剂） | 无污染源 |
| 医疗服务机构、设施、设备和供应 | 当地医院和其他医疗机构的位置 | 枣庄市台儿庄区人民医院位于枣庄市台儿庄区华兴路19号 |
|  | 他们的装备如何 | 优秀 |
|  | 有多少救护车 | 总计11辆，其中台儿庄区人民医院5辆，各乡镇6辆。 |
|  | 有多少医生、护士 | 179名医生、262名护士 |

# 附件9抢险救灾医疗和防疫单位通讯录

| 负责人 | 医院名称 | 医院地址 | 救治能力 | 床位数量 | 救治专业 | 负责人电话 | 主管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨宗河 | 枣庄市立医院 | 市中区龙头中路47号 | 医疗救治 | 1000 | 内、外 | 13806375268 | 市卫 计委 |
| 张延亮 | 枣庄市中医院 | 市中区公胜街24号 | 医疗救治 | 309 | 中医、内 | 13563268566 | 市卫 计委 |
| 路开顺 | 市疾病预防控制中心 | 市中区解放北路223号 | 疾病控制 | 260 | 内、外 | 13806321862 | 市卫 计委 |
| 杨琼 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市杏坛路181号 | 医疗救治 | 1000 | 内、外 | 13963251855 | 滕州市卫计局 |
| 李杰 | 薛城区人民医院 | 枣庄市薛城区永兴路30号 | 医疗救治 | 301 | 内、外 | 13806328587 | 薛城区卫计局 |
| 周爱国 | 市中区人民医院 | 枣庄市中区青檀北路149号 | 医疗救治 | 300 | 内、外 | 15063209777 | 市中区卫计局 |
| 张敬银 | 峄城区人民医院 | 峄城区宏学路4号 | 医疗救治 | 260 | 内、外 | 13963294599 | 峄城区卫计局 |
| 王涛 | 台儿庄区人民医院 | 枣庄市台儿庄区华兴路19号 | 医疗救治 | 209 | 内、外 | 15698022766 | 台儿庄卫计局 |
| 王道峰 | 山亭区中心人民医院 | 山亭区黄河路133号 | 医疗救治 | 119 | 内、外 | 13706328619 | 山亭区卫计局 |
| 陈学刚 | 枣矿集团中心医院 | 薛城区祁连山路 | 医疗救治 | 800 | 内、外 | 13863218085 | 枣矿集团卫生生活中心 |
| 杨恭义 | 枣矿集团枣庄医院 | 市中区胜利路188号 | 医疗救治 | 500 | 内、外 | 15562216668 |  |

# 附件10上级有关单位（部门）及周边矿井通讯联络方式

| 上级有关单位（部门）及周矿井 | 通讯联系方式 |
| --- | --- |
| 山东煤矿安全监察局鲁南分局 | 8686898 |
|  | 8689899 |
| 山东省煤炭局调度室 | 0531-85952698 |
| 枣庄市煤炭局值班电话 | 3392842 |
| 台儿庄区煤炭局电话 | 6611217 |
|  | 6681887 |
| 滕州市政府电话 | 5513822 |
|  | 夜间:5520272 |
|  | 夜间:5520011 |
| 滕州市煤炭局值班电话 | 5508550 |
|  | 夜间:5513821 |
| 滕州市安监局值班电话 | 5512485 |
| 王晁煤电集团公司电话 | 6619200 |
|  | 6619266 |
| 枣矿救护队电话 | 0632-4073200 |
| 级索煤矿调度室 | 2431282 |
| 留庄煤矿调度室 | 2432274 |
| 赵坡煤矿调度室 | 3031082 |
| 锦丘煤矿调度室 | 2863599 |
| 滨湖煤矿调度室 | 2866000 |
| 新安煤矿调度室 | 4069611 |

附表11枣矿集团应急救援队联系方式

| 单位名称 | 人数 | 负责人 | 职务 | 办公电话 | 手机 | 值班电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枣矿集团 矿山救护大队 | 190 | 贺敬泉 | 大队长 | 0632-4073201 | 15866216866 | 0632－4073200 0632－4071086 | 山东省枣庄市市中区北马路18号 |
|  |  | 贺成平 | 党委书记 | 0632-4071403 | 18047713318 |  |  |
|  |  | 赵生文 | 副大队长 | 0632-4072487 | 18963285626 |  |  |
|  |  | 程良秀 | 总工程师 | 0632-4071402 | 15266281386 |  |  |
|  |  | 马培力 | 纪委书记 工会主席 | 0632-4072149 | 13346376999 |  |  |
| 救护大队 一中队 | 38 | 吴洪国 | 中队长 | 0632-4072443 | 15263262879 | 0632－4071086 | 山东省枣庄市市中区北马路18号 |
|  |  | 褚夫全 | 支部书记 | 0632-4072404 | 13606324501 |  |  |
|  |  | 孟文峰 | 技术员 | 0632-4072141 | 15318439497 |  |  |
| 救护大队 二中队 | 38 | 杜磊 | 中队长 | 0632-4065702 | 13561150203 | 0632－4064744 | 山东省滕州市西岗镇蒋庄煤矿驻地 |
|  |  | 董建臣 | 支部书记 | 0632-4064743 | 18263219956 |  |  |
|  |  | 闫兴礼 | 技术员 | 0632-4064743 | 13475219899 |  |  |
| 救护大队 三中队 | 38 | 刘庆普 | 中队长 | 0632-4069865 | 15318437566 | 0632－4069807 | 济宁市微山县留庄镇新安煤矿驻地 |
|  |  | 王明峰 | 支部书记 | 0632-4069950 | 18963285517 |  |  |
|  |  | 王宗民 | 技术员 | 0632-4069650 | 15336325203 |  |  |
| 救护大队 四中队 | 38 | 张开臣 | 中队长 | 0632-4071219 | 15098254752 | 0632－4071086 | 山东省枣庄市市中区北马路18号 |
|  |  | 黄军伟 | 支部书记 | 0632-4073380 | 13791438123 |  |  |
|  |  | 郗伟来 | 技术员 | 0632-4073379 | 18963282477 |  |  |

- 附件12信息上报格式化文本

| 报警人员 |  | 报警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警主要内容 |  |  |  |
| 值班室（操作室）接警人员 |  | 接警时间 |  |
| 主要内容 |  |  |  |
| 事故位置 |  |  |  |
| 事故类型 |  |  |  |
| 可能后果 |  |  |  |
| 现场处置指挥 |  | 接警时间 |  |
|  |  | 上报时间 |  |
| 事故位置 |  |  |  |
| 事故类型 |  |  |  |
| 处理情况及可能后果 |  |  |  |
| 应急救援指挥部办公室 |  | 接警时间 |  |
|  |  | 上报时间 |  |
| 事故位置 |  |  |  |
| 事故类型 |  |  |  |
| 处理情况及可能后果 |  |  |  |

- 附件13演练文本、记录

预案演练记录

| 预案名称 |  |  |  |  |  |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  |  |  | 总指挥 |  |  | 演练时间 |  |
| 参加部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练类别 | 模拟演练 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桌面演练 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提问讨论式演练 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资及人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练过程描述 | 以下为大概的演练过程描述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 预案适宜性、充分性评审 | 适宜性：□全部能够执行 □执行过程不流畅 □明显不适宜 充分性：□完全满足应急需求 □基本满足、需要完善 □不充分，必须修改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练效果评审 | 人员到位 情况 | □迅速准确 □基本按时到位 □人员不到位 □重点部位人员不到位 □职责明确、操作熟练 □职责明确、操作不够熟练 □职责不明、操作欠佳 |  |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位 情况 | 现场物资：□现场物资充分、有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护：□人员全部防护到位 □个别人员防护不到位 □多数人员防护不到位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 协调组织 情况 | 整体组织：□准确、高效 □协调顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 抢险组分工：□合理、高效 □基本顺利，能完成任务 □效率低，没有完成任务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实战效果 评价 | □ 达到预期目标 □ 基本达到目标，个别环节有待改进 □ 没达到目标，须重新演练 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部支援 和协作 | □公司内部演练，没有外部协作 □ 公司演练，外部协作 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改善 | 存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参演人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |